本科实验报告

| 课程名称： | 数字逻辑电路设计 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 王传宇 |
| 学 院： | 计算机科学与技术学院 |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 邮 箱： | 3250102681@zju.edu.cn |
| QQ 号： | 3801249104 |
| 电 话： | 15118159101 |
| 指导教师： | 洪奇军 |
| 报告日期： | 2026年4月9日 |

浙江大学实验报告

课程名称：       数字逻辑设计实验        实验类型：      综合

实验项目名称：          七段数码管译码器设计与 FPGA 验证

学生姓名：    王传宇     学号： 3250102681 同组学生姓名：  齐思航

实验地点：   紫金港东四509室    实验日期： 2026  年   4   月  9   日

- 操作方法与实验步骤

- 设计实现 MC14495 译码器

- 模块功能分析

本模块实现 4 位 BCD 至七段码译码，功能参照 MC14495 芯片。输入 D3~D0，锁存使能 LE 低有效，小数点 point 高有效。输出 a~g、p 均为低有效。

- Verilog 代码编写

新建 MyMC14495.v，用 reg [3:0] latched_data 实现锁存：LE=1 保持，LE=0 更新。组合逻辑 case 译码，段码值取反以满足低有效输出，p = ~point。

- 仿真测试平台搭建

新建 MyMC14495_tb.v，例化待测模块。激励中先令 LE 为低，遍历输入 0~15，再翻转 point，最后拉高 LE 验证锁存。仿真时长 200 ns。

- 仿真运行与波形分析

Vivado 中运行行为仿真，观测 D3~D0、LE、point 及输出波形，确认译码正确、锁存有效。

- 顶层模块封装与下板验证

- 顶层模块设计

新建 DispNum.v 作为顶层。端口映射：SW[3:0]→数据输入，SW[7:4]→AN 位选，BTN[0]→LE，BTN[1]→point，BTN_X 输出恒 0。例化 MyMC14495，用 assign SEGMENT = {p,g,f,e,d,c,b,a} 拼接段码。

- 引脚约束文件编写

编写 DispNum_constraint.xdc，配置 SW、BTN、AN、SEGMENT 各引脚位置及 I/O 标准。针对布局错误，加入 CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE 约束禁用 BTN[0] 的时钟走线。

- 综合、实现与比特流生成

设置 DispNum 为顶层，添加约束文件。依次综合、实现，修正时序警告后生成比特流。

- 下板测试操作

下载程序后，调节 SW[7:4] 仅点亮左右两数码管。分别设置 SW[3:0]=0000/1000/1111，观察显示 0、8、F。测试锁存与小数点功能，记录照片。

- I LovE YOU decoder 设计

- 设计目标

设计一个 3 输入 7 输出的译码器，输入 D2~D0 从 000~111 依次对应字符 I、L、o、v、E、Y、O、U，输出 a~g 驱动七段数码管显示对应字母。

- 真值表建立

根据各字母的段位点亮描述，列出真值表如下（输出高电平有效，0 亮 1 灭）：

- 布尔表达式化简

选取输出 a、b、c、g 进行化简。采用卡诺图法，D2 为高位，D1 D0 按格雷码排列。

卡诺图及详细圈项步骤见实验结果部分。

- 实验结果与分析

- MC14495 模块仿真结果

- 仿真波形截图

- 波形分析

波形显示 LE 为低时，输出随输入变化，译码正确。LE 拉高后输出锁存，输入变化无效。point 为高时 p 输出低，小数点亮。功能完全符合预期。

- DispNum 顶层下板验证结果

- 硬件测试照片

- 功能验证分析

AN 控制正确，仅左右两管点亮。段位显示准确，0、8、F 无缺段。锁存按钮按下显示保持，小数点按钮响应正常。硬件行为与仿真一致。

- I LovE YOU decoder 结果分析

- 化简结果和卡诺图展示

- 讨论和心得

这次实验整体还算顺利，不过还是遇到了两个比较典型的问题。首先是比特流生成时的 Place 30-574 报错，工具把普通按钮信号 BTN[0] 当成了时钟来处理，导致布线失败。一开始有点懵，后来根据错误提示在约束文件里加了一句 `set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE`，问题就解决了。这种工具层面的“误判”确实有点玄学，但吃一堑长一智，以后遇到类似情况也知道怎么处理了。另一个问题是段码极性，一开始没注意输出是低有效，直接用了高有效的码表，下板之后显示完全反了。回头一翻实验要求才发现漏看了关键一句话，改过来就好了。这也提醒自己写代码前先把端口要求看清楚，否则改来改去浪费时间。

经过这次实验，对七段译码器的底层逻辑以及从设计到上板的完整流程更加熟练了。从 Logisim 画图到 Verilog 代码编写，再到仿真、约束、下板验证，整套流程走下来心里更有底了。总体而言，虽然中间踩了些小坑，但收获还是不小的。

附录：源代码

[mc14495.v]

module MyMC14495( input D0, D1, D2, D3, // 4位二进制输入 input LE, // 锁存使能，低电平有效 input point, // 小数点输入，高电平有效 output reg p, // 小数点输出，低电平有效 output reg a, b, c, d, e, f, g // 七段笔画输出，低电平有效 ); reg [3:0] latched_data; // LE 低电平时透明传输，高电平时锁存（因为 LE 低有效） always @(*) begin if (LE) // LE=0 时更新，LE=1 时保持 latched_data = latched_data; // 保持 else latched_data = {D3, D2, D1, D0}; end always @(*) begin p = ~point; // 小数点输出低有效，所以对输入取反 case (latched_data) // 以下段码均为取反后的值（低电平有效） 4'd0: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0000001; // 显示 0 4'd1: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1001111; // 显示 1 4'd2: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0010010; // 显示 2 4'd3: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0000110; // 显示 3 4'd4: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1001100; // 显示 4 4'd5: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0100100; // 显示 5 4'd6: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0100000; // 显示 6 4'd7: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0001111; // 显示 7 4'd8: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0000000; // 显示 8 4'd9: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0000100; // 显示 9 4'd10:{a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0001000; // 显示 A 4'd11:{a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1100000; // 显示 b 4'd12:{a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0110001; // 显示 C 4'd13:{a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1000010; // 显示 d 4'd14:{a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0110000; // 显示 E 4'd15:{a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0111000; // 显示 F default: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1111111; // 全灭 endcase end endmodule

[mc14495_tb.v]

`timescale 1ns / 1ps module MyMC14495_tb(); // Inputs reg D0, D1, D2, D3; reg LE; reg point; // Outputs wire p; wire a, b, c, d, e, f, g; // 实例化被测模块 MyMC14495 uut ( .D0(D0), .D1(D1), .D2(D2), .D3(D3), .LE(LE), .point(point), .p(p), .a(a), .b(b), .c(c), .d(d), .e(e), .f(f), .g(g) ); initial begin // 初始化 LE = 1; point = 0; {D3,D2,D1,D0} = 4'b0000; #10 LE = 0; // 测试 0~F repeat (16) begin #10 {D3,D2,D1,D0} = {D3,D2,D1,D0} + 1; end // 测试小数点 #10 point = 1; #10 point = 0; // 关闭 #10 LE = 1; #20 $finish; end endmodule

[DispNum.v]

module DispNum( input wire [1:0] BTN, // 两个按钮：BTN[0]接LE，BTN[1]接point input wire [7:0] SW, // 8个开关：低4位数字，高4位AN控制 output wire [7:0] SEGMENT, // 数码管段选（含小数点） output wire [3:0] AN, // 数码管位选 output wire BTN_X // 按钮行选，恒为0 ); // 按钮行选恒为0 assign BTN_X = 1'b0; // 高4位开关直接控制位选 assign AN = SW[7:4]; // 内部连线 wire a, b, c, d, e, f, g, p; // 实例化译码器 MyMC14495 u_decoder ( .D0 (SW[0]), .D1 (SW[1]), .D2 (SW[2]), .D3 (SW[3]), .LE (BTN[0]), // LE低有效 .point(BTN[1]), // point高有效 .p (p), .a (a), .b (b), .c (c), .d (d), .e (e), .f (f), .g (g) ); // 拼接SEGMENT总线 // 按照要求：SEGMENT[7] = p // SEGMENT[6] = g, SEGMENT[5] = f, SEGMENT[4] = e, // SEGMENT[3] = d, SEGMENT[2] = c, SEGMENT[1] = b, SEGMENT[0] = a assign SEGMENT = {p, g, f, e, d, c, b, a}; endmodule